Блок согласования

ШЛЮЗ-CAN2

Техническое задание на конструкторскую разработку

Содержание

1	НАИМЕНОВАНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	3

2	ЦЕЛЬ И НАЗНАЧЕНИЕ РАЗРАБОТКИ	4

3	ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ	4

3.1	Требования к составу и конструктивному устройству.	4

3.2	Требования к показателям назначения, технического уровня и качества.	7

3.3	Требования к надежности.	7

3.4	Требования к электромагнитной совместимости.	8

3.5	Требования к условиям эксплуатации.	9

3.6	Требования к техническому обслуживанию.	9

3.7	Требования к техническому и метрологическому обеспечению.	9

3.8	Требования к маркировке и упаковке.	9

3.9	Требования к транспортированию и хранению.	10

4	СТАДИИ И ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ	10

5	ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЁМКИ	10

6	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	10

- НАИМЕНОВАНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

### Данной разработке присваивается наименование «Двухканальный блок связи двух CAN-магистралей с интерфейсом RS-232 - ШЛЮЗ CAN–2», далее по тексту – ШЛЮЗ-CAN2, изделие или блок.

### Блок согласования ШЛЮЗ-CAN2 предназначен для применения в составе комплексной локомотивной системы безопасности - КЛУБ-У                                                                                                                                                                   и КЛУБ-УП, а также в АБТЦ-М с целью гальванической и информационной развязки двух сегментов локальной сети CAN (внутренней CAN-магистрали КЛУБ-У (УП) / АБТЦ-М, внешней общей магистрали CAN) и двух интерфейсов RS-232.

### ШЛЮЗ-CAN2  может быть применен в других системах железнодорожной автоматики для реализации функций повторителя, локального моста или межсетевого шлюза.

### Шлюз классифицируется согласно ГОСТ 27.003-90, ОСТ 32.18-92    и    ОСТ 32.146-2000 следующим образом:

                - по режиму функционирования - изделие непрерывного длительного применения;

                - по числу возможных (учитываемых) состояний по работоспособности - изделие вида I;

                - по возможным последствиям отказов - не относится к изделиям, отказы которых могут привести к последствиям катастрофического характера;

                - по возможности восстановления работоспособного состояния после отказа в процессе эксплуатации - восстанавливаемым (на заводе-изготовителе или в аттестованном Изготовителем сервисном центре);

                - по характеру основных процессов, определяющих переход в предельное состояние - физически стареющий;

                - по возможности (необходимости) технического обслуживания в процессе эксплуатации - обслуживаемый;

                - по возможности (необходимости) проведения контроля - контролируемый перед применением; при применении непрерывно;

                - по помехоустойчивости - относится к классу А5;

                - по помехоэмиссии - относится к классу Д6;

                - по устойчивости и прочности в условиях воздействия механических нагрузок и климатических факторов - ММ1 и К6;

                - по наличию вредных веществ и (или) опасных элементов - в составе изделия отсутствуют и опасные элементы и вредные вещества.

### Блок в своём составе содержит микроэлектронные компоненты с программным управлением и в соответствии с ОСТ 32.18-92 относится к объектам с возможными отказами сбойного характера.

### Изделие подлежит сертификации в Системе сертификации на федеральном железнодорожном транспорте (ССФЖТ).

- ЦЕЛЬ И НАЗНАЧЕНИЕ РАЗРАБОТКИ

### Целью данной разработки является создание универсального блока связи аппаратуры системы КЛУБ-У (УП) / АБТЦ-М с другой аппаратурой бортовых и станционных систем железнодорожной автоматики, имеющих CAN-интерфейс, и интерфейсом RS-232.

### Работа всех подсистем железнодорожной автоматики и обеспечения безопасности движения требует согласования их взаимодействия с реализацией обмена данными между этими подсистемами. Для реализации информационного обмена между данными системами предназначен блок ШЛЮЗ-CAN2, обеспечивающий связь между всеми тремя локальными интерфейсами (CAN-КЛУБ / CAN-АБТЦ-М, CAN общий, RS-232).

### Блок ШЛЮЗ входит в состав аппаратуры КЛУБ-У (УП) / АБТЦ-М. Функционально блок представляет собой мост между локальной CAN-шиной КЛУБ-У (УП) / АБТЦ-М, общей CAN-шиной с фиксированной фильтрацией CAN-сообщений, и интерфейсом RS-232.

- ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

## Требования к составу и конструктивному устройству.

### Блок ШЛЮЗ-CAN2 должен состоять из электронных компонентов, смонтированных на печатной плате, располагаемой внутри корпуса блока. Структура аппаратных средств должна состоять из двух независимых каналов, содержащих следующие узлы (см. рис.1):

                - микропроцессорного ядра;

                - устройств питания (DC/DC);

                - двух устройств сопряжения с сегментами CAN (CAN-драйвер);

                - одного устройства сопряжения с линией RS-232;

### Печатная плата должна быть спроектирована с выполнением следующих условий:

                - Каналы обработки должны быть топологически разделены между собой.

                - Топология печатной платы должна обеспечить минимизацию кондуктивного взаимовлияния цифровых и аналоговых цепей, а также каналов обработки между собой.

                - Цепи питания должны быть размещены в специальных слоях и выполнены полигонами максимальной площади.

### Микропроцессорные ядра ШЛЮЗ-CAN2 должны быть выполнены на базе микроконтроллера типа AT91SAM7A3 фирмы Atmel.

### Каждое микропроцессорное ядро для внутрисхемного программирования микроконтроллеров должно содержать технологический соединитель типа Вилка MLW20G (Harting), на которую должны быть выведены цепи, согласно таблицы 1, джампер для возможности отключения WatchDog и разъем WF2 (Diverse) для подключения питания 5В.

Рис. 1 - Структурная схема блока согласования (ШЛЮЗ).

Таблица 1

| Контакт | Обозначение цепи | - Описание цепи | - Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - +3V3 | - Питание +3В |  |
| 2 | - +3V3 | - Питание +3В |  |
| 3 | - +3V3R100 |  |  |
| 4 | - GND | - "земля" |  |
| 5 | - TDI | - Входные данные |  |
| 6 | GND | - "земля" |  |
| 7 | - TMS | - Вход выбора режима |  |
| 8 | GND | - "земля" |  |
| 9 | - TCK | - Вход синхронизации |  |
| 10 | GND | - "земля" |  |
| 11 | - TCK | - Вход синхронизации |  |
| 12 | GND | - "земля" |  |
| 13 | - TDO | - Выходные данные |  |
| 14 | GND | - "земля" |  |
| 15 | RES | - Сигнал "сброс" |  |
| 16 | GND | - "земля" |  |
| 17 | GND | - "земля" |  |
| 18 | GND | - "земля" |  |
| 19 | GND | - "земля" |  |
| 20 | GND | - "земля" |  |

### Блок ШЛЮЗ-CAN2 должен иметь три варианта исполнения для возможности использования с разными вариантами системы КЛУБ и системой АБТЦМ:

                - с питанием от 24 В – для АБТЦМ;

                - с питанием от 24 В – для КЛУБ-УП;

                - с питанием от 48 В – для КЛУБ-У;

### Конструкция блока ШЛЮЗ-CAN2 должна быть выполнена в виде автономного блока.

### Конструкция корпуса блока ШЛЮЗ-CAN2 должна быть сделана на основе конструкции блока ШЛЮЗ-CAN 36991-640-00 с сохранением основных габаритных размеров и элементов крепления для обеспечения возможности замены блоков ШЛЮЗ-CAN на ШЛЮЗ-CAN2. При этом должна быть предусмотрена возможность установки блока на стативы АБТЦ-М. На корпусе блока должны быть расположены:

                - Четыре соединителя типа СНЦ23-10;

                - Два соединителя типа D-SUB DB-9M;

                - Один соединитель типа вилка СНЦ23-3/14В-1-В;

                - Элементы крепления блока на месте эксплуатации;

                - Болт для заземления.

### Соединители ШЛЮЗ предназначены:

      - Два соединителя типа СНЦ23-10 для подключения к CAN-сегменту системы КЛУБ-У / АБТЦ-М (в разрыв) с подачей питающего напряжения 48/24 В (только для КЛУБ);

      - Два соединителя типа СНЦ23-10 для подключения к общему CAN-сегменту (в разрыв);

      - Два соединителя типа D-SUB DB-9M для подключения кабеля интерфейса RS-232;

      - Один соединитель типа вилка СНЦ23-3/14В-1-В для подключения питания    24 В АБТЦ-М.

### Степень защиты ШЛЮЗ-CAN2 от попадания внутрь оболочки изделия твердых тел и воды должна быть - IP50 по ГОСТ 14254-96.

### По способу защиты человека от поражения электрическим током блок должен относиться к классу 0I по ГОСТ 12.2.007.0-75.

### Электрическая прочность изоляции между цепями аналоговых линий связи (CAN-КЛУБ / CAN-АБТЦ-М, CAN-общий и RS-232) и микропроцессорным ядром, между цепями устройства питания и цепями аналоговых линий связи в нормальных климатических условиях должна выдерживать испытательное напряжение 1500 В синусоидальной формы частотой 50 Гц.

### Электрическое сопротивление изоляции в нормальных климатических условиях, для гальванически разделённых электрических цепей, должно быть не менее 100 МОм.

## Требования к показателям назначения, технического уровня и качества.

    - Требования к показателям назначения.

      - Аппаратура устройств сопряжения с сегментами CAN должна обеспечивать быстродействие не ниже 400 кбит/с при работе на согласованную кабельную линию на расстоянии до 100 м.

      - Устройство сопряжения с интерфейсом RS-232 должно обеспечивать быстродействие не ниже 150 Кбит/с.

      - Устройство питания должно обеспечивать гальваническую изоляцию вторичных внутренних цепей питания блока от внешних питающих цепей с пробивным напряжением не ниже 1500 В.

      - Устройства сопряжения с сегментами CAN должны иметь гальваническую изоляцию, выполненную на оптопарах, от внешних сегментов CAN с пробивным напряжением не ниже 1500 В.

      - Устройства сопряжения с сегментами CAN должны иметь гальваническую изоляцию, выполненную на оптопарах, от внешних питающих цепей с пробивным напряжением не ниже 1500 В.

      - Устройство сопряжения с интерфейсом RS-232 должно иметь гальваническую изоляцию, выполненную на оптопарах, от внешнего интерфейса RS-232 пробивным напряжением не ниже 1500 В.

      - Устройство сопряжения с интерфейсом RS-232 иметь гальваническую изоляцию, выполненную на оптопарах, от внешних питающих цепей с пробивным напряжением не ниже       1500 В.

    - Требования к электропитанию.

#### ШЛЮЗ-CAN2 должен получать электропитание с номинальным значением напряжения питания:

                - 48 В постоянного тока с допустимыми отклонениями от 41 В до 55 В – для системы КЛУБ-У;

                - 24 В постоянного тока с допустимыми отклонениями от 18 В до 34 В – для системы КЛУБ-УП / АБТЦ-М.

#### Мощность, потребляемая блоком должна быть не более 25 Вт.

## Требования к надежности.

### Надёжность блока в условиях и режимах эксплуатации, установленных настоящим ТЗ, должна характеризоваться следующими показателями:

                - средняя наработка до отказа не менее 50 000 ч;

                - средний срок службы до списания (Тср.сп ) должен быть не менее 15 лет.

### Отказом блока является прекращение выполнения функций в соответствии с п.2.1.2 ТЗ.

### Соответствие ШЛЮЗ-CAN2 требованиям надежности оценивают:

                - на этапе проектирования – расчетным методом;

                - на этапе предварительных и приёмочных испытаний  - расчетно-экспериментальным методом по методике, согласованной  в установленном порядке;

                - на этапе серийного производства – контрольными испытаниями с использованием для планирования испытаний данных, полученных расчетом надежности;

                - на этапе эксплуатации – методом подконтрольной эксплуатации.

## Требования к электромагнитной совместимости.

### ШЛЮЗ-CAN2 должен соответствовать обязательным требованиям ЭМС, установленным в ОСТ 32.146-2000.

### ШЛЮЗ-CAN2 должен функционировать с критерием качества «А» в условиях воздействия на соответствующие его порты электромагнитных помех: наносекундных импульсных помех (НИП) согласно ГОСТ Р 51317.4.4-99, микросекундных импульсных помех большой энергии (МИП) согласно ГОСТ Р 51317.4.5-99, электростатических разрядов (ЭСР) согласно ГОСТ Р  51317.4.2-99 и радиочастотного электромагнитного поля по ГОСТ Р 51317.4.3-99, с параметрами, указанными в таблице 1.

Таблица 1

| - Вид помехи | - Степень жесткости | - Наименование порта | - Схема испытаний | - Амплитуда испытательного воздействия, кВ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Наносекундные импульсные помехи в цепях электропитания и ввода-вывода | - 4 | - порт электропитания - и порт заземления | - - | - 4 |
|  |  | - порт ввода-вывода | - - | - 2 |
| - Микросекундные импульсные помехи большой энергии | - 4*) | - порт электропитания - и порт заземления. | - провод-земля | - 4 |
|  | - 3 |  | - провод-провод | - 2 |
| - Электростатические разряды | - 2 | - порт корпуса | - - | - 4 |
| - Радиочастотное ЭМП - 80…1000 МГц | - 3 | - порт корпуса | - - | - 10 В/м - (140 дБ) |

*) Испытания необходимо проводить с первичной защитой.

### Уровень эмиссии индустриальных радиопомех (ИРП) при нормальном функционировании ШЛЮЗ должен соответствовать нормам класса Д6 в соответствии с ОСТ 32.146-2000.

## Требования к условиям эксплуатации.

### ШЛЮЗ-CAN2 должен быть рассчитан для эксплуатации в условиях умеренного климата (исполнение У категория 2 по ГОСТ 15150-69) и в соответствии с условиями размещения по допускаемым механическим и климатическим воздействиям относится к классам ММ1 и К6 по ОСТ32.146-2000.

### Гарантийный срок эксплуатации должен быть 36 месяцев со дня ввода устройств в эксплуатацию при условии предварительного хранения не более 12 месяцев со дня изготовления.

## Требования к техническому обслуживанию.

### Техническое обслуживание ШЛЮЗ-CAN2 должно проводиться специально обученным персоналом локомотивного депо или представителями сервисного центра завода-изготовителя, аккредитованными на проведение данных работ при плановых видах технического обслуживания и ремонта локомотивов (МВПС) в соответствии с графиком обслуживания, определяемым на последующих этапах разработки.

## Требования к техническому и метрологическому обеспечению.

### Конструкция ШЛЮЗ-CAN2 должна обеспечивать:

                - удобство сборки;

                - удобство доступа к месту монтажа;

                - удобство смены ПО;

                - свободный доступ для ведения измерений;

                - возможность быстрой замены вышедшего из строя блока на исправный блок.

### В качестве средств измерений (при наладке и проверке) электрических параметров в условиях завода-изготовителя и эксплуатационных условиях должны использоваться средства измерений общего применения.

### Наладка и проверка правильности функционирования должны проводиться с помощью специализированного стенда. Необходимость разработки специализированного стенда (прибора) для проверки ШЛЮЗ-CAN2 определяется на этапе разработки КД.

## Требования к маркировке и упаковке.

### Маркировка ШЛЮЗ-CAN2 должна соответствовать ОСТ 32.146-2000 (уточняется в процессе разработки).

### Упаковка должна производиться по документации завода-изготовителя, разработанной в соответствии с требованиями действующих стандартов на упаковку и обеспечивающей сохраняемость в условиях транспортирования по механическим воздействиям – С по ГОСТ 23216-78, по климатическим воздействиям – 5 (ОЖ4) по ГОСТ 15150-69.

## Требования к транспортированию и хранению.

### Транспортирование ШЛЮЗ-CAN2 должно производиться в крытых транспортных средствах, автомобильным или железнодорожным транспортом при условии соблюдения требований, установленных манипуляционными знаками, нанесенными на транспортную тару.

### Условия транспортирования должны соответствовать в части воздействия:

                - климатических факторов – 5 (ОЖ4) по ГОСТ15150-69;

                - механических факторов – С по ГОСТ23216-78.

### Условия хранения в части воздействия климатических факторов должны  соответствовать – 1 (Л) по ГОСТ15150-69.

- СТАДИИ И ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ

### Разработка должна производиться в соответствии с календарным планом договора на создание ШЛЮЗ-CAN2.

### Сроки изготовления и количество образцов установочной серии определяются на этапе разработки конструкторской документации на опытные образцы ШЛЮЗ-CAN2.

- ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЁМКИ

### Порядок контроля и приёмки должен соответствовать ОСТ 32.181 – 2001 и  ОСТ 32.91-97.

### Требования отдельных разделов ТЗ могут уточняться в процессе разработки с отражением этих уточнений в соответствующих протоколах, оформленных в установленном порядке в соответствии с ОСТ 32.181 - 2001.

- ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

### Техническое задание на конструкторскую разработку ШЛЮЗ-CAN2 при необходимости корректируется (по согласованию сторон), а возможные изменения оформляются протоколом.

### Специальные требования по эргономике и эстетике исполнения блока не предъявляются.